Администрация ___________________

предупреждает об опасности!

Ваша квартира оборудована газовым водонагревателем (колонкой),

и установлены принудительная вытяжка над плитой и (или) вентилятор в ванной комнате?

ОСТОРОЖНО!

| ! | продолжительная работа принудительной вытяжки над плитой и вытяжного вентилятора, вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты, в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без доступа воздуха (закрытые пластиковые окна) приводит к опрокидыванию тяги в дымоходе и попаданию продуктов сгорания (СО) в помещение квартиры и отравлению пострадавших. |
| --- | --- |

.

УГАРНЫЙ ГАЗ

С 2006г. в Самарской области зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с нарушением Правил пользования газом в быту

От отравления угарным газом пострадали более 1 300 человек, из них 190 погибли

Причины отравлений - Установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора. - Обратная тяга в проточном водонагревателе. - Самовольный перемонтаж. - Обледенение или засор дымоходов. - Неработающая (отсутствующая) автоматика безопасности, закрытые шиберы. Как уберечь себя и своих близких? - Демонтировать принудительную вытяжку (вентилятор) и пользоваться колонкой только при открытом окне. - Проверять тягу перед розжигом колонки (котла) и во время ее работы каждые 30 минут. - Установить сигнализатор на загазованность угарным газом - Установить приточный стеновой вентиляционный клапан - Работы поручать официально специализированной газовой компании..

Поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя. Пользоваться газовым прибором можно, только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя.